ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ЛЕРМОНТОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

И Н С Т Р У К Ц И Я  №__

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  В

ЛЕТНЕМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ  «ЗАБОТА»

г. Лермонтов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ЛЕРМОНТОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

СОГЛАСОВАНО:	УТВЕРЖАЮ:

Председатель 	Директор ГБУСО

Профсоюзного комитета	«Лермонтовский КЦСОН»

_________ Т.Н. Бортникова	___________ Т.Н. Курбацкая

«____» ___________ 20____г.	«____» ___________ 20____г.

ИНСТРУКЦИЯ №

О мерах пожарной безопасности в детском оздоровительном лагере

- Общие положения инструкции

1.1. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности в летнем  оздоровительно лагере дневного пребывания «Забота» для детей устанавливает требования пожарной безопасности для зданий, сооружений, помещений и территорий летнего  оздоровительного лагеря, нормы поведения работников лагеря в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в детском лагере разработана согласно:

- Федеральному Закону от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в редакции от 29 июля 2017г;

- Приказу МЧС РФ от 12.12. 2007 г. № 645 (ред. от 22.06.2010 г.) «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;

- Федеральному закону от 30 декабря 2009г № 384-Ф3 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" в редакции на 02.07.2013г;

- Федеральному Закону РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями от 3 июля 2016г;

- Постановлению Правительства РФ от 25 апреля 2012г № 390 «О противопожарном режиме» с изменениями и дополнениями от 30 декабря 2017г.

1.3. Начальник, специалисты, обслуживающий персонал лагеря, а также дети  летнего оздоровительного лагеря  дневного пребывания «Забота» обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и ликвидации пожара.

1.4. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности и выполнение инструкции по пожарной безопасности в  летнем оздоровительно лагере

несет начальник лагеря.

1.5. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе в детском лагере не допускаются. 1.6. Начальник лагеря обязан:

- обеспечить выполнение данных правил и осуществлять контроль соблюдения установленного в лагере противопожарного режима всеми сотрудниками, детьми, а также принимать незамедлительные меры по устранению выявленных недостатков;

- организовать изучение общей инструкции о мерах противопожарной безопасности в детском оздоровительном лагере и проведение противопожарного инструктажа со всеми сотрудниками.

- определить сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа, а также список должностных лиц, на которых возлагается его проведение.

- обеспечить разработку и утвердить план эвакуации и порядок оповещения людей, устанавливающие обязанности и действия сотрудников  лагеря на случай возникновения пожара. План и порядок эвакуации должны своевременно пересматриваться с учетом изменяющихся условий.

- установить порядок осмотра и закрытия помещений после завершения занятий, массовых мероприятий и спортивных соревнований;

- обеспечить своевременное исполнение мероприятий по противопожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов.

- 1.7. Со всеми детьми должны проводиться беседы на тему предупреждения пожаров на территории детского оздоровительного лагеря, в лесу, дома.

- 1.8. Необходимо провести практические занятия в детском лагере, направленные на отработку плана эвакуации.

- 1.9. Лица, действие или бездействие которых привело к возникновению нарушений инструкции о мерах пожарной безопасности в детском оздоровительно лагере, привлекаются к уголовной, административной, дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

2. Характеристики летнего оздоровительного лагеря и специфика пожарной опасности

2.1. Детский оздоровительный лагерь функционирует на базе ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН».

Имеются выделенные помещения для занятий детей лагеря, подсобные помещения, склад продуктов и склад инвентаря, служебные помещения, административные помещения, игровая, сенсорная комната  и спортивный залы, столовая и пищеблок, кабинет психологической разгрузки и физиотерапевтические кабинеты.

2.2. Особо важным фактором в летнем оздоровительном лагере является пребывание детей школьного возраста.

3. Ответственные за пожарную безопасность, эвакуацию и оказание первой помощи в случае пожара в детском лагере

3.1. Ответственным за пожарную безопасность в детском оздоровительном лагере назначен : Васильев Александр Иванович

3.2. Ответственным за оказание первой помощи пострадавшим назначен медицинский работник Лукъяненко Нина Петровна

4. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в летнем оздоровительном  лагере

4.1. В летнем оздоровительном лагере единовременно может находиться не более 30 человек.

5. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в  летнем лагере

5.1. Начальник лагеря обязан обеспечить строгое выполнение инструкции о мерах пожарной безопасности в детском лагере, а также:

- соблюдение требований противопожарной безопасности, выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны;

- разработку и осуществление мер по обеспечению противопожарной защиты в детском лагере;

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать сотрудников и воспитанников лагеря мерам противопожарной защиты;

- обеспечивать содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения, не допускать их применения не по их прямому назначению;

- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, выявлять лиц, виновных в нарушении требований противопожарной безопасности, по вине которых возник пожар;

- предоставлять в установленном порядке во время тушения пожаров на территории детского лагеря необходимые силы и средства, участвующие в выполнении мероприятий, направленных на ликвидацию пожаров, и привлеченных к тушению пожаров сил;

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими своих служебных обязанностей на территории детского оздоровительного лагеря;

- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии противопожарной безопасности в детском лагере, а также произошедших на его территории пожарах и их последствиях;

- обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении пожара в детском оздоровительном лагере;

- назначать сотрудника, ответственного за противопожарную безопасность в

лагере, который обязан обеспечивать строгое соблюдение требований пожарной безопасности;

- обеспечить наличие инструкции о действиях персонала лагеря по эвакуации людей при пожаре, наличие планов эвакуации людей в случае возникновения пожара;

- обеспечить объект огнетушителями по нормам согласно требованиям противопожарной безопасности;

- в помещениях для занятий и проведения мероприятий размещать только необходимую для этих целей мебель, а также приборы, модели, принадлежности и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках;

- обеспечивать наличие на посту дежурного, инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре;

- для передачи текстов оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре разрешается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие сети вещания, имеющиеся на объекте.

- 5.2. Сотрудник лагеря, ответственный за пожарную безопасность, обязан:

- обеспечивать наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях лагеря, местах открытого хранения веществ и материалов.

- разрабатывать и утверждать у директора учреждения инструкцию «О действиях персонала по эвакуации детей и сотрудников детского лагеря при пожаре»;

- обеспечивать исправное состояние знаков противопожарной безопасности, в том числе тех, которые обозначают пути эвакуации людей и эвакуационные выходы;

- обеспечивать наличие планов эвакуации в случае возникновения пожара на каждом этаже учреждения;

- проводить противопожарную пропаганду среди сотрудников детского лагеря и детей;

- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, выявлять лиц, виновных в нарушении требований противопожарной безопасности, по вине которых возник пожар;

- контролировать содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения, не допускать их применения не по их прямому назначению, соблюдать правильность размещения огнетушителей.

- 5.3. Все сотрудники, работающие в детском лагере, обязаны:

- строго соблюдать все требования инструкции о мерах пожарной безопасности в летнем детском оздоровительном лагере и охраны труда, установленные в детском оздоровительном лагере с круглосуточным пребыванием детей;

- знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;

- строго соблюдать требования противопожарной безопасности на своём рабочем месте, обеспечить ежедневную уборку и надлежащий порядок в помещениях детского лагеря;

- организовать с детьми занятия (беседы) по изучению правил противопожарной безопасности в быту.

- после завершения любых мероприятий в лагере все пожароопасные вещества и материалы убрать в специально оборудованные помещения.

- при выявлении каких-либо нарушений в работе оперативно извещать об этом директора учреждения или начальнику лагеря (при его отсутствии – иное должностное лицо); знать контактные номера телефонов для вызова пожарной службы, до прибытия пожарной охраны принять все возможные меры по спасению детей;

- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожаров;

- своевременно проходить инструктажи по противопожарной безопасности;

- выполнять все предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований противопожарной безопасности в оздоровительном лагере.

- 6. Порядок содержания территории, зданий и помещений детского лагеря

6.1. Территория летнего оздоровительного лагеря должна содержаться в надлежащей чистоте. Отходы горючих материалов, сухую траву необходимо своевременно убирать и вывозить с территории лагеря.

6.2. Дороги, проезды и подъезды к пожарным источникам воды, а также доступы к противопожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободны. О закрытии отдельных участков дорог или проездов в связи с проведением ремонтных работ или по иным причинам, препятствующим проезду автомобилей пожарной службы, необходимо немедленно оповестить пожарную охрану.

6.3. Разведение костров, сжигание мусора на территории детского лагеря строго запрещено.

6.4. Расстановка мебели и оборудования в помещениях для занятий и мероприятий, столовой, игровом, спортивном зале не должна препятствовать эвакуации людей и свободному подходу к средствам пожаротушения.

6.5. В помещениях допускается размещать только необходимые для обеспечения этого процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия, плакаты и т.п.

6.6. Принадлежности, пособия, плакаты и т.п., размещаемые в кабинетах, должны храниться в специальных шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

6.7. Хранение пиломатериала, предназначенного для организации кружков технического направления, должно осуществляться из расчета одного дня.

6.8. Помещения летнего оздоровительного лагеря должны быть оборудованы средствами оповещения людей о возникшем пожаре. Для оповещения людей о пожаре могут применяться внутренняя телефонная и радиотрансляционная сети, специально смонтированные сети вещания, речевая противопожарная сигнализация, звонки и иные звуковые сигналы.

6.9. Двери (люки) чердачных и технических помещений здания (насосных, вентиляционных камер, бойлерных, складов и кладовых, электрощитовых и т.д.) должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков необходимо хранить в строго определенном месте, доступном для получения их в любое время суток. На дверях помещений, закрепленных за летним лагерем должны присутствовать надписи, определяющие назначение помещений.

6.10. Наружные пожарные лестницы, лестницы-стремянки и ограждения на крыше здания всегда должны содержаться в исправном состоянии. Допускается нижнюю часть наружных вертикальных лестниц закрывать

6.11. В помещениях детского лагеря запрещено:

- совершать перепланировку с отступлением от требований строительных норм и правил;

- применять для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;

- размещать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;

- снимать дверные полотна в проемах, которые соединяют коридоры с лестничными клетками;

- забивать двери эвакуационных выходов;

- применять электроплитки, кипятильники, электрочайники и т.п. за исключением специально оборудованных для этого помещений;

- размещать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации; выполнять огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях лагеря при наличии в помещениях людей;

- оборачивать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

- хранить и использовать в помещениях лагеря легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- выполнять уборку помещений детского лагеря, очистку оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть компьютеры и оргтехнику, телевизоры и любые другие электроприборы.

6.12. Все помещения летнего оздоровительного лагеря должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

6.13. После завершения занятий, бесед, мероприятий специалисты должны тщательно осмотреть помещение, устранить обнаруженные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть.

6.14. Двери лестничных клеток, коридоры, тамбуры и холлы должны иметь уплотнения в притворах, оборудованы специальными устройствами самостоятельного закрытия, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии. В период нахождения людей в помещениях детского лагеря двери эвакуационных выходов из здания допускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков и т.д.).

7. Вентиляция и кондиционирование воздуха

7.1. Неисправные устройства систем вентиляции и кондиционирования воздуха, а также кухонные очаги эксплуатировать строго запрещено.

7.2. Использование вентиляционных каналов для отводов продуктов сгорания от газовых приборов категорически запрещено.

7.3. Хранение в вентиляционных камерах какого-либо оборудования и материалов не разрешается.

.

7.5. Во время эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха строго запрещено: отключать огнезадерживающие устройства; выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие вещества; закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.

7.6. В местах забора воздуха должна быть полностью исключена возможность появления горючих газов, паров, дыма, искр и открытого огня.

8. Первичные средства пожаротушения

8.1. Помещения детского оздоровительного лагеря должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения.

8.2. Ручные огнетушители должны быть размещены согласно требованиям ГОСТ 12.4.009-83:

- путем навески на вертикальные конструкции на высоте, не превышающей 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя.

- путем установки в пожарные шкафы, в специальные тумбы или на пожарные стенды.

8.3. Огнетушители должны быть установлены таким образом, чтобы был хорошо виден находящийся на его корпусе текст инструкции по эксплуатации. Конструкции и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей.

8.4. Огнетушители должны быть размещены в строго определенных и легкодоступных местах, где должно быть полностью исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей.

8.5.После размещения огнетушителей не должны быть ухудшены условия эвакуации людей.

8.6. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

8.7. В процессе эксплуатации и технического обслуживания огнетушителей необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого типа.

8.8. Ежедневный контроль сохранности, содержания и постоянной готовности к действию первичных средств пожаротушения осуществляется лицом, ответственным за пожарную безопасность в детском лагере.

8.9. Использование в детском оздоровительном лагере первичных средств пожаротушения для хозяйственных и иных нужд, не связанных с ликвидацией пожаров, категорически запрещено.

9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

9.1. На территории и в помещениях детского оздоровительного лагеря категорически запрещено курить и использовать открытый огонь.

9.2. Пожароопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) должны осуществляться в зданиях и на территории детского лагеря только с разрешения директора.

9.3. Пожароопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) должны проводиться в зданиях и на территории детского лагеря только в отсутствие детей и персонала.

9.4. Порядок проведения пожароопасных работ и меры противопожарной безопасности при их проведении должны строго соответствовать требованиям действующих «Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 9.5. Во время проведения огневых работ необходимо:

- перед осуществлением огневых работ провентилировать помещения детского лагеря, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;

- обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами, ведром с водой);

- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения детского лагеря, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, открыть все окна;

- осуществлять постоянный контроль состояния парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;

- немедленно остановить выполнение огневых работ в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

9.6. Во время осуществления огневых работ строго запрещено:

- приступать к выполнению работы при неисправной аппаратуре; осуществлять огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

- применять одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

- допускать к самостоятельной работе сотрудников, не имеющих соответствующего квалификационного удостоверения;

- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами, наполненными сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

- выполнять работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горячей водой, а также находящихся под электрическим напряжением;

- осуществлять огневые работы одновременно с наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с использованием горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

9.7. Все работы, связанные с использованием открытого огня, должны выполняться до начала использования горючих материалов.

10. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов в детском лагере

10.1. Рабочие места в административных помещениях, помещениях для занятий и проведения мероприятий, помещениях для приготовления пищи, складских помещениях для продуктов (кладовых) детского лагеря должны ежедневно убираться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли.

10.2. Горючие вещества и материалы (бумага, картон, упаковка от продуктов питания и т.д.) должны ежедневно выноситься из зданий и храниться в закрытом металлическом контейнере, расположенном на хозяйственном дворе. 10.3. Контейнер с мусором должен своевременно вывозиться соответствующими службами, по мере его заполнения.

10.4. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях материалов:

11. Порядок осмотра и закрытия помещений детского лагеря по окончании работы

11.1. Сотрудник, последним покидающий помещение лагеря (ответственный за противопожарную безопасность данного помещения), должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

- отключить все электрические приборы, установленные в помещении от электросети и аккумуляторов;

- проверить отсутствие бытового мусора в помещении; проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним; закрыть все окна и фрамуги; проверить и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

11.2. В случае выявления сотрудником лагеря каких-либо неисправностей следует известить о случившемся директора детского лагеря (при отсутствии – иное должностное лицо).

12. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий в детском лагере

12.1. Ответственным за обеспечение пожарной безопасности во время проведения культурно- массовых мероприятий в детском оздоровительном лагере является назначенное приказом директора учреждения должностное лицо.

12.2. Перед началом культурно-массовых мероприятий ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности должно тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям противопожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все обнаруженные недостатки должны быть устранены до начала культурно- массового мероприятия.

12.3. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство сотрудников детского лагеря.

12.4. Во время проведения культурно-массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться специалисты центра. Эти сотрудники должны быть проинструктированы о мерах противопожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара, и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований противопожарной безопасности во время проведения культурно-массового мероприятия.

12.5. Культурно-массовые мероприятия в детском лагере должны проводиться:

- в зданиях 1 и 2 степени огнестойкости — в помещениях любого этажа;

- проведение культурно-массовых мероприятий в подвальных и цокольных помещениях строго запрещено.

12.6. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. 12.7. Эвакуационные выходы из помещений детского лагеря должны быть обозначены световыми указателями с надписью «выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. В случае нахождения людей в помещениях детского оздоровительного лагеря световые указатели должны быть во включенном состоянии.

12.8. В помещениях детского лагеря, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, строго запрещено: применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с использованием химических и других веществ, способных вызвать возгорание; устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно открывающиеся запоры; помещать на окна глухие решетки.

12.9. Полы помещений детского лагеря должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности уровней смежных помещений, в проходах должны быть оборудованы пологие

12.10. Участие в культурно-массовых мероприятиях детского лагеря детей и взрослых, одетых в костюмы, изготовленных из ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, непропитанных огнезащитным составом, строго запрещено.

13. Порядок действий работников детского лагеря в случае возникновения пожара и эвакуации

13.1. В случае возникновения пожара, действия сотрудников детского оздоровительного лагеря и привлекаемых к ликвидации пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их экстренную эвакуацию и спасение.

13.2. Каждый сотрудник детского лагеря, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.), обязан немедленно доложить о пожаре начальнику лагеря (при отсутствии – иному должностному лицу), а также:

- позвонить и сообщить по телефону 01 (101): свою фамилию и имя; адрес расположения детского лагеря, № телефона; кратко описать, где загорание или что горит; сколько людей находится в лагере.

- не отключайте телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания для дальнейших действий.

13.3. Все работы в данном помещении (помещениях) должны быть немедленно остановлены.

13.4. Необходимо незамедлительно известить людей о возникшем пожаре. В случае автоматического несрабатывания АПС следует привести в действие ручной извещатель АПС.

13.5. В случае пожара и других чрезвычайных ситуаций эвакуация проводится по наиболее короткому и безопасному пути с учетом сложившейся обстановки.

13.6. Начальник  лагеря должен: проверить, поступил ли сигнал с АПС на пульт пожарной охраны; доложить в пожарную часть о возникновении пожара; оповестить всех сотрудников о пожаре.

13.7. Необходимо приступить к эвакуации детей и персонала детского лагеря в соответствии с планом эвакуации – ответственный дежурный по лагерю. Специалисты лагеря должны открыть все эвакуационные выходы и сохраняя спокойствие, без паники эвакуировать детей согласно плану эвакуации из здания на безопасное расстояние от очага возгорания, взяв с собой Журнал учета посещаемости детей и воду на случай чрезвычайной ситуации.

13.8. Следует осуществить перекличку детей по спискам и отчитаться по результатам ответственному сотруднику детского лагеря по эвакуации.

13.9. Необходимо отключить электроэнергию, остановить систему вентиляции – ответственный завхоз начальник хозяйственного отдела.

13.10. Удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников детского лагеря, не участвующих в ликвидации пожара .

13.11. Организация работ, направленных на спасение ценного имущества (документы) – бухгалтер учреждения.

13.12. Звену пожаротушения следует приступить к тушению очага возгорания и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения до приезда пожарной бригады.

13.13. Дежурный по лагерю при необходимости должен вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы.

13.14. Одновременно с ликвидацией пожара ответственный сотрудник детского лагеря за противопожарную безопасность или начальник хозотдела должен организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей.

13.15. Обязанности директора учреждения или начальника лагеря при пожаре:

- распоряжается о прекращении любой деятельности в детском лагере, кроме работ, связанных с мероприятиями по спасению детей и ликвидацией пожара;

- до прибытия подразделений пожарной охраны осуществляет общее руководство и координацию действий персонала лагеря по эвакуации детей и ликвидации пожара;

- контролирует, все ли дети и персонал эвакуированы за пределы опасной зоны;

- в случае если не все дети и персонал лагеря смогли покинуть помещения, если позволяет обстановка, незамедлительно организовывает спасение людей, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

- обеспечивает строгое соблюдение безопасности персоналом детского лагеря, принимающим участие в спасательных работах;

- организовывает встречу подразделений пожарной охраны, оказывает им помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к зданию, где произошел пожар, кратко описывает сложившуюся обстановку, обратив особое внимание на предполагаемые места возможного нахождения детей и персонала, нуждающихся в эвакуации, указывает окна этих помещений;

- по прибытии пожарного подразделения информирует руководителя ликвидации пожара о конструктивных и технологических особенностях здания и помещений детского оздоровительного лагеря, прилегающих строений и сооружений, сообщает другие сведения, которые необходимы для успешной ликвидации пожара.

13.16. Обязанности ответственного за пожарную безопасность при пожаре:

- обеспечивает встречу подразделений пожарной службы и оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- докладывает подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для ликвидации пожара и проведения, связанных с ним первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, о хранящихся на объекте опасных веществ. 13.17. Обязанности медицинской сестры при пожаре и эвакуации в детском лагере:

- берет с собой заранее подготовленную на случай пожара медицинскую аптечку для оказания первой медицинской помощи.

- следит за состоянием детей и персонала лагеря, в случае необходимости оказывает первую медицинскую помощь до приезда бригады скорой помощи;

- после эвакуации детей лагеря вместе с воспитателями и вожатыми находится в местах сбора детей и следит за их самочувствием.

13.18. Обязанности специалистов лагеря при пожаре и эвакуации:

- подготовить детей к эвакуации:

- прекратить занятия, игры, прием пищи; с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации детей в безопасную зону в кратчайший срок;

- исключите условия, способствующие возникновению паники, при этом нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- быстро организовать детей в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, эвакуировать из здания расположения детского лагеря;

- эвакуировать группы детей необходимо не менее чем двум взрослым, при этом один взрослый - впереди отряда, второй - замыкает отряд и следит за состоянием детей, в случае необходимости помогает им, успокаивает и не дает отстать от группы;

- при задымлении помещения попросите детей пригнуться и выводите их в таком положении;

- при выходе из помещения закрывайте за собой двери для предотвращения распространения дыма и огня;

- при эвакуации по наружной лестнице будьте очень осторожны, следите, чтобы дети не упали;

- дети отрядами размещаются на эвакуационной площадке  после эвакуации в безопасное место, сверьтесь всех детей по списку, все ли на месте;

- если у кого-то из детей ухудшилось самочувствие, возникла тошнота, рвота немедленно покажите ребенка медсестре детского лагеря и вызовите скорую помощь; доложите директору лагеря о том, что все дети находятся с вами в безопасности и под вашим наблюдением.

14. Отключение электроэнергии в детском лагере при пожаре:

14.1. Отключать электроэнергию в помещениях лагеря следует только по указанию директора учреждения, ответственного сотрудника за пожарную безопасность или руководителя тушения пожара.

14.2. Общее обесточивание помещений детского лагеря производится из электрощитовой.

15. Порядок размещения и использования огнетушителей. Меры безопасности при работе с ними

15.1. Огнетушители, расположенные в коридорах и проходах детского лагеря, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей из здания. Огнетушители следует размещать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте, не превышающей 1,5 метра.

15.2. Огнетушители, находящиеся в здании детского лагеря ого пребывания, должны быть исправны и обеспечено необходимое их количество.

15.3. Строго запрещено применять огнетушители для нужд, не связанных с ликвидацией возгораний. Запрещено перемещение огнетушителей с мест их постоянного размещения.

15.4. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой. Не разрешается размещать в помещениях и использовать огнетушители, не обозначенные номерами. Номер на огнетушителе является гарантией его проверки и учета и, как следствие, его исправности.

15.5. Огнетушители должны располагаться на видных, легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей.

15.6. Для тушения твердых горючих веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, электропроводки (до 1000 вольт) следует использовать имеющиеся порошковые и углекислотные огнетушители.

15.7. Правила применения огнетушителей: поднести огнетушитель к очагу пожара (возгорания); сорвать пломбу; выдернуть чеку за кольцо; путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом следует струю огнетушащего вещества направить на очаг возгорания.

15.8. Общие рекомендации по тушению огнетушителями: при тушении пролитых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей тушение необходимо начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя; горящую вертикальную поверхность следует тушить снизу вверх; наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц; после использования огнетушителя необходимо заменить его новым, годным к применению; использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с ликвидацией пожаров, категорически запрещено.

16. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на пожаре

16.1. Наиболее характерными видами повреждения во время пожара являются: травматический шок, термический ожог, удушье, ушибы, переломы, ранения. 17.2. Строго запрещено: перетаскивать или перекладывать пострадавшего на другое место, если ему ничто не угрожает и первую неотложную доврачебную помощь можно оказать на месте. Особенно это касается пострадавших с переломами, повреждениями позвоночника, а также имеющих проникающие ранения; давать воду, лекарства находящемуся без сознания пострадавшему, т.к. он может задохнуться; удалять инородные тела, выступающие из грудной, брюшной полости или черепной коробки, даже если кажется, что их легко можно извлечь; оставлять находящегося без сознания пострадавшего в положении на спине, т.к. он может задохнуться в случае рвоты или кровотечения.

16.3. Необходимо: как можно быстрее вызвать «Скорую помощь», точно и внятно назвав место, где произошел пожар; если у вас нет уверенности, что информацию правильно поняли, звонок лучше повторить; до приезда бригады «Скорой помощи» попытаться найти медицинского работника, который сможет оказать пострадавшему более квалифицированную первую медицинскую помощь; в случае, когда промедление может угрожать жизни пострадавшего, необходимо оказать ему первую неотложную доврачебную помощь, не забывая при этом об основополагающем медицинском принципе – «не навреди».

16.4. Основные действия при оказании первой неотложной доврачебной помощи:

При травматическом шоке следует:

- осторожно уложить пострадавшего на спину, в случае возникновения рвоты повернуть его голову набок;

- проверить, присутствует ли у пострадавшего дыхание и сердцебиение. Если нет, необходимо немедленно начать реанимационные мероприятия;

- быстро остановить кровотечение, иммобилизовать места переломов;

- дать пострадавшему обезболивающий препарат, а при его отсутствии – 50 – 70г алкоголя;

- при угнетении дыхания и сердечной деятельности немедленно ввести адреналин, кордиамин, кофеин.

При травматическом шоке строго запрещено:

- переносить пострадавшего без надежного обезболивания, а в случае переломов – без иммобилизации;

- снимать прилипшую к телу после ожога одежду;

- давать пострадавшему воду (если он предъявляет жалобы на боль в животе); оставлять пострадавшего одного без наблюдения.

При термическом ожоге необходимо:

- аккуратно освободить обожженную часть тела от одежды;

- если нужно, разрезать, не сдирая, приставшие к телу куски ткани;

- не допускается вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, смазывать ее жиром, мазью и любыми другими веществами.

При ограниченных ожогах I степени следует:

- на покрасневшую кожу наложить марлевую салфетку, смоченную спиртом;

- немедленно начать охлаждение места ожога (предварительно прикрыв его салфеткой и ПХВ-пленкой) холодной водопроводной водой в течение 10 – 15 минут.

- на пораженную поверхность наложить чистую, лучше стерильную, щадящую повязку, ввести обезболивающие препараты (анальгин, баралгин и т. п.).

При обширных ожогах необходимо:

- после наложения повязок напоить пострадавшего горячим чаем;

- ввести обезболивающие препараты; тепло укутать пострадавшего и срочно доставить его в лечебное учреждение. Если транспортировка пострадавшего задерживается или длится долго, ему дают пить щелочно-солевую смесь (1 ч. ложку поваренной соли и 1/2 ч. ложки пищевой соды, растворить в двух стаканах воды).

При ранении необходимо: смазать края раны йодом или спиртом, не прикасаться к ране руками;

- наложить стерильную повязку, не прикасаясь к стороне бинта прилежащей к ране

При сильном кровотечении следует: пережать поврежденный сосуд пальцем;

- сильно согнуть поврежденную конечность, подложив под колено или локоть тканевый валик;

- наложить жгут, но не более чем на 1,5 часа, после чего ослабить скрутку и, когда конечность потеплеет и порозовеет, вновь затянуть жгут;

- при небольших кровотечениях следует прижать рану стерильной салфеткой и туго забинтовать.

При переломах необходимо: обеспечить покой травмированного места;

- наложить шину (стандартную или изготовленную из подручных материалов), не фиксировать шину в месте перелома кости;

- придать травмированной конечности возвышенное положение;

- приложить к месту перелома холодный компресс;

- ввести обезболивающие средства;

- при открытом переломе наложить на рану антисептическую повязку.

При удушье следует: обеспечить приток свежего воздуха к пострадавшему;

- уложить пострадавшего таким образом, чтобы ножной конец был приподнят;

- расстегнуть одежду, стесняющую дыхание;

- дать понюхать пострадавшему нашатырный спирт;

- при отсутствии самостоятельного дыхания немедленно начать выполнять искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Приступая к оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему во время пожара, спасающий должен четко представлять последовательность собственных действий в конкретной ситуации. В этом случае время играет решающую роль.

Инструкцию разработал зам. директора                                      Е.В. Божко

Согласовано:  специалист по охране труда                                А.И. Васильев

С инструкцией ознакомлены: «____» ______________ ___________________

«____» _______________ ___________________

«____» _______________ ___________________